PDP验证

文件版本说明

表 1 版本说明

| 版本 | 发布时间 | 修订章节 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026年4月6日11:54:25 | 初始版本 | Huyf |

参考资料

手册目的

项目记录而已，仅仅记录项目验证过程中遇到的一些问题，以及记录如何解决

声明

不可转载

名词定义和缩略语说明

表 2 名词定义及缩略语说明

| 序号 | 缩写 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

概述

PDP和Audio是视频和音频。

环境开发

Gvim目录配置

.vimrc配置，可以实现1次F2分屏显示目录，2次F2横向分屏显示目录。

Nmap<F2>         :Vexplore<CR>

Nmap<F2><F2>     :Hexplore<CR>

文件流转

如下图直接丢进去文件就行，然后在内网中点击接收

关键是需要实现log，verdi，code的三合一。

验证学习方法论

code是起点，仿真器根据code仿真，根据code产生打印信息；同时根据code产生波形，code是父，log和波形分别是子。而两个子之间也存在统一性，因为来自同一个父。

验证方法论的第一点肯定是分析code，code是父，是起源。从code中找到输入输出。对应log中也要找到输入输出。在波形中也要找到输入输出。

而log其实是波形的附庸，是验证人员用来debug用的。对于一个理想验证工程师来说，注意是理想工程师，是不需要log的。理想验证工程师在code中编写激励，编写比对逻辑。激励驱动给到DUT，DUT输出，code中采样进行比对，成功则PASS，失败则FAIL，理想工程师只需要关注PASS或者FAIL即可。但不存在理想验证工程师，那么对于普通的验证工程师来说，log显得非常重要，但log终究只是调试用的，无论是DV还是DE，都必须重点关注波形。

因此第一步搞清楚了，是研究和学习code，code的第一步是sequence，研究激励怎么给的，激励怎么驱动DUT的，第二步是研究check，研究DUT怎么输出的，然后怎么进行检查的？

第二步也非常清晰了，DV先舍弃对log的热爱，打开波形，确认DUT的输入符合我们的预期，然后输出也符合我们的预期。

为了将code和fsdb结合起来，我们可以采取一些措施，在code中每个重要的阶段驱动tag到波形上面，就是在top层声明几个reg类型的变量tag，然后在需要打tag的地方驱动即可，在fsdb里面将tag拉出来，更换显示格式为ASCII即可。

tb_sel与verdi

make verdi_kdb的时候，可以选择tb_sel

audio sanity test

1： dma地址配置

reg_pll_gddr_bypass配置为0，为什么？

ddr ppu的中断mask配置为0（mask即屏蔽，配置为0的意思是开启中断）

W1T的寄存器属性：写1产生一次trig给内部电路使用。

PPU的offset 0：即上电复位的寄存器，用的W1T，分别配置dbus和cbus的pd on

PPU就是PMU，电源管理单元。

offset28，isolation ctrl register

offset20：时钟和复位。当pd on的时候，需要配置为1来开启时钟。当pd off的时候，需要配置为0来关闭时钟。

offset 0xc：RO寄存器，读取中断产生。

波形确认流程：

第一个tag就是确认pd on， clk on，

主要看一下ppu那边，scp那边的寄存器和信号变化，根据code去找对应的波形。对应code到 //**************audio前面。

此外，因为是两个ddr？所以配置了两个ddr的两个ppu。配置的流程倒是一样的。

第二个tag是配置audio寄存器那些内容

audio的偏移地址到底是0x800？还是0x8000？在波形中也可以看一下？

检查audio的工作模式：

auto inc 为1

auto en为0

buf select 为0

buf num为4

data width为0

ws inv为0

dma start addr0从 0~0x1f

dma start addr1为0x20~0x3f

以此类推

dma start high addr为0x1010_1010，各自是addr0~addr3的高位。

配置了offset0x4为1，即开启了dma en

配置为offset0x48为0x40即开启了audio0 intr enable1，使能了done中断1，framebuf read done中断。

第三个tag是wait end

就是等待前面的中断done拉起来，这里是读的offset0x48的高位bit8，RO int done中断。这个模块的中断mask，clear，status是放在一个寄存器的不同bit位的。

done拉起来，进行clear，然后开启fifo empty中断。

会重复三次等待wait done，而dma en会触发四次。对应四个addr？

dma en会触发四次，对应的是设计文档中的FSM图，触发dma en后会开启传输，随后完成后会自己掉下来。

frame done 在文档中没有描述

dma是将DDR的数据搬运过来？

然后呢？

验证流程：快速打开文件

每一个会有用到的文件，都在csh中配置快捷打开指令，然后每次只需要打开csh，将命令拷贝下来，你就可以快速打开文件了，避免了每次很麻烦的寻找。

一些常用的命令可以规范起来，

打开xxx的寄存器表，通过excel来看，即xxx_regexcel。

常用的宏文件，就用gvim来看，命名为gmacro0、gmacro1，=….